; ~~~~~E23.1~~~~~

; (0)1(X) -> (0)1(1)

; 0010 1010  -> 0011 1111

START:

IN 20H 		; input

CPI 02H		; (A=00H || A=01H)?

JC FINISH 		; if yes, finish

MVI C,08H	; C= #X

LOOP1:

DCR C

RLC		; CY <- MSB

JNC LOOP1	; if (MSB=0), loop

MVI A,01H 	; MSB=1

LOOP2:

RLC

INR A

DCR C 		; C-=1

JNZ LOOP2 	; if (C!=0), loop

FINISH:

CMA

OUT 30H 	; output

JMP START 	; cont operation

END

; ~~~~~K23.1~~~~~

; INPUT: ABCDEXXX

; OUTPUT: XXXXXXXXY

; Y= AB + CDE

START:

IN 20H		; input

MOV B,A 		; save input in B

ANI 38H		; isolate CDE

CPI 38H		; (CDE=111)?

JZ RES1		; if yes, res1

MOV A,B 		; restore input

ANI C0H 		; isolate AB

CPI C0H		; (AB=11)?

JZ RES1 		; if yes, res1

MVI A,00H 	; Y = 0

JMP FINISH	;

RES1:

MVI A,01H	; Y = 1

FINISH:

CMA

OUT 30H		; output

JMP START 	; cont operation

END

Θέμα 8085

; ~~~~~K21.1~~~~~

; INPUT: ABCD EFXX

; OUTPUT: XXXX XXXY

; Y = ABCD + EF

; XXXX 11XX (ANI 0CH) -> 01H

; 1111 XXXX (ANI F0H) -> 01H

; else   -> 00H

START:

IN 20H

MOV B,A 		; save input

ANI 0CH

CPI 0CH 		; (EF=11)?

JZ RES1		; if yes, Y=1

MOV A,B

ANI F0H

CPI F0H 		; (ABCD=11)?

JZ RES1		; if yes, Y=1

MVI A,00H

JMP FINISH

RES1:

MVI A,01H

FINISH:

CMA

OUT 30H

JMP START

END

; ~~~~~K22.1~~~~~

; (X)1(0) -> (1)1(0)

; 0010 1000  -> 1111 1000

START:

IN 20H     	; input

CPI 00H     	; (A=00H)?

JZ FINISH   	; if yes, finish

CPI 80H    	; (A= 1000 0000)?

JZ FINISH  	; if yes, finish

MVI C,08H   	; C= #X

LOOP1:

DCR C

RRC      		; CY <- LSB

JNC LOOP1   	; if (LSB=0), loop

MVI A,80H  	; LSB=1, A= 1000 0000

LOOP2:

INR A

RRC

DCR C      	; C-=1

JNZ LOOP2   	; if (C!=0), loop

FINISH:

CMA

OUT 30H     	; output

JMP START  	; cont operation

END

; ~~~~~random~~~~~

; MSB -> LSB

; replace synexomena 1 me 0

; 11011101 -> 01000101

START:

IN 20H

MVI C,09H	; counter

LOOP1:

RLC           	 ; CY <- MSB

DCR C

JZ FINISH

JC ONE_FOUND   	 ; if (MSB=1), one found

JMP LOOP1

ONE_FOUND:

RLC

DCR C

JZ FINISH

JNC LOOP1        	; if (MSB=0), loop1

ANI FDH     	; A= XXXX XX0X

JMP ONE_FOUND

FINISH:

RRC

CMA

OUT 30H

JMP START

END

; ~~~~~P24.1~~~~~

; output: #units of input

; 1011 0110 -> 0001 0000

; RST 5.5 -> inverts output

START:

IN 20H

MVI C,08H

MVI B,00H

ITERATION:

RRC

JC  ONE_FOUND

DCR C

JNZ ITERATION

JMP SET_OUTPUT

ONE_FOUND:

INR B

DCR C

JNZ ITERATION

JMP SET_OUTPUT

SET_OUTPUT:

MOV A,B

CPI 00H

JZ OUTPUT

MVI A,00H

INR A

DCR B

LOOP1:

RLC

DCR B

JZ OUTPUT

JMP LOOP1

OUTPUT:

CMA

OUT 30H

JMP START

END

; ~~~~~ex2.2b~~~~~

; (X)1(0) -> (0)1(0)

; 0110 1000  -> 0000 1000

START:

IN 20H		; input

CPI 03H		; (A=00H||A=01H)?

JC FINISH		; if yes

MVI B,80H		; B= 1000 0000

MOV E,A

LOOP1:

MOV A,B

RLC				; rotate B

MOV B,A

MOV A,E

RRC				; CY= LSB

MOV E,A

JNC LOOP1	; if (LSB=0), loop

MOV A,B		; A= B

FINISH:

CMA

OUT 30H

JMP START

END

; ~~~~~ex1.1~~~~~

; print the position of the rightmost 1

; 1010 1100 -> 0000 0011 (3)

START:

IN 20H		; input

CPI 00H		; (A=0)?

JZ FINISH		; if yes, finish

MVI C,00H	; C=0

LOOP1:

INR C 		; C++

RAR		; CY <- LSB

JNC FOR		; if (CY=0), lop

MOV A,C

FINISH:

CMA

OUT 30H

JMP START

END

; ~~~~~K23.2~~~~~

; INPUT -> OUTPUT

; 0-15  -> 0000 0001

; 16-31 -> 0000 0011

; 32-47 -> 0000 0111

; 48-63 -> 0000 1111

START:

IN 20H		; input

MVI C,01H	; C= 0000 0001

CPI 10H 		; (A<16)?

JC FINISH 		; if yes, finish

MVI C,03H	; C= 0000 0011

CPI 20H 		; (A<32)?

JC FINISH 		; if yes, finish

MVI C,07H	; C= 0000 0111

CPI 30H 		; (A<48)?

JC FINISH 		; if yes, finish

MVI C,0FH	; C= 0000 1111

CPI 40H 		; (A<64)?

JC FINISH 		; if yes, finish

MVI C,00H	; other case

FINISH:

MOV A,C 		; (A) <- (C)

CMA

OUT 30H		; output

JMP START 	; cont operation

END

; ~~~~~ex1.2~~~~~

; LSB ON: 123456787654

; LSB OFF: 12345678123

; 2ndLSB ON: stop

IN 10H

LXI B,01F4H 		; delay of 500ms

MVI E,FEH 		; starting point (LSB is on)

START:

CALL DELB 	; delay

IN 20H		; load input

ANI 03H		; isolate 2 LSBs: 0000 00XX

CPI 02H		; (XX=00 || XX=01)?

JC CHECK00	; if yes, check00

MOV A,E

OUT 30H

JMP START

CHECK00:

CPI 00H		; (XX=00)?

JNZ LEFT01	; if no, do left cycle

MOV A,E

RLC		; rotate left

MOV E,A

OUT 30H

JMP START

LEFT01: 			; XX=01

MOV A,E

CPI 7FH		; (MSB is on)? 7EH=0111 1111

JZ RIGHT01 	; if yes, move right

RLC		; rotate left

MOV E,A

OUT 30H

JMP START

RIGHT01:

MOV A,E

CPI FEH		; (LSB is on)?FEH=1111 1110

JZ LEFT01		; if yes, move left

RRC	 	; rotate right

MOV E,A

OUT 30H

CALL DELB

IN 20H		; input

ANI 03H		; isolate 2 LSBs: 0000 00XX

CPI 01H		; (XX=01)?

JZ RIGHT01	; if yes, move right

JMP START	; else start

END

; ~~~~~K22.2~~~~~

; 20 parking spots

; available -> X

; input:

; 03H -> no entry/ exit

; 01H -> entry (X--)

; 02H -> exit (X++)

; 80H = reset (X=20)

; output: 4MSBs: 7 seg display

; 0<=X<10 -> X

; X>=10 -> 9

MVI A,10H       ; empty other 7seg

STA 0B01H

STA 0B02H

STA 0B03H

STA 0B04H

STA 0B05H

START:

MVI C,14H       ; initialize X=20

LOOP1:

CALL DISPLAY

IN 20H

MOV B,A

ANI 80H         ; isolate reset

CPI 80H         ; (reset)?

JZ START        ; if yes, start again

MOV A,B

ANI 02H         ; isolate D1

CPI 02H         ; (D1=1)?

JNZ ENTRY    ; if no, handle entry

MOV A,B

ANI 01H           ; isolate D2

CPI 01H           ; (D2=1)?

JNZ EXIT	          ; if no, handle exit

JMP LOOP1    ; no entry/ exit, loop

ENTRY:

IN 20H

ANI 02H         ; isolate D1

CPI 02H         ; (D1=1)?

JNZ ENTRY    ; if no, wait

DCR C             ; X--

JMP LOOP1

EXIT:

IN 20H

ANI 01H         ; isolate D2

CPI 01H         ; (D2=1)?

JNZ EXIT         ; if no, wait

INR C               ; X++

JMP LOOP1

DISPLAY:

PUSH PSW

MOV A,C

CPI 0AH              ; (X<10)?

JC DISP_VAL     ; if yes, display X

MVI A,09H

DISP_VAL:

STA 0B00H

CALL DISPLAY_NUM

POP PSW

RET

DISPLAY_NUM:

PUSH PSW

PUSH D

LXI D,0B00H

CALL STDM

CALL DCD

POP D

POP PSW

RET

END

; ~~~~~E23.2~~~~~

; 4LSBs= num

; 0 <= num <= 7: (1 num times)(0)

; example (num=5): 1010 0101 -> 1111 1000

; 8 <= num <= 15: 1111 1111

START:

IN 20H 		; input

ANI 0FH		; isolate 4LSBs

CPI 00H 		; (A=00H)?

JZ FINISH 		; if yes, finish

CPI 08H 		; (A<8)?

JNC ALL1		; if yes, all1

MOV C,A 		; C= num

MVI A,00H 	; A=00H

LOOP1:

INR A

RRC

DCR C 		; num-=1

JNZ LOOP1 	; if (num!=0), loop

JMP FINISH

ALL1:

MVI A,FFH 	; A= 1111 1111

FINISH:

CMA

OUT 30H 		; output

JMP START 	; cont operation

END

Θέμα 8085

; ~~~~~ex2.2a~~~~~

; MSB: OFF ON OFF -> 1111 1111 (20sec)

; me ananewsi xronou

LXI B,0064H		; B= 100

START:

MVI A,FFH

OUT 30H		; turn LEDs off

IN 20H

RLC		; CY= MSB

JC START		; if (MSB ON), wait

IS_OFF:

IN 20H

RLC		; CY= MSB

JNC IS_OFF	; if (MSB OFF), wait

IS_ON:

IN 20H

RLC		; CY= MSB

JC IS_ON		; if (MSB ON), wait

SET_TIMER:

MVI D,C8H	; 20sec(C8H= 200)

LEDS_ON:

IN 20H		; load input

RLC 		; CY= MSB

JC SET_TIMER	; if (MSB ON), extend

CALL PRINT_LEDS

DCR D 		; D--

JZ START 		; if (D==0), start again

JMP LEDS_ON

PRINT_LEDS:

PUSH PSW

MVI A,00H

OUT 30H		; turn LEDs on

CALL DELB 	; delay

POP PSW

RET

END

; ~~~~~ex1.3~~~~~

; 4MSBs: tens - 4LSBs: units

; x<100 	-> x

; 100<=x<200 -> x-100 (case1)

; x>=200 	-> 1111 1111 (case2)

START:

IN 20H

MVI D,FFH	; D= -1

CPI 64H		; (A<100)?

JNC CASE1 	; if no, jump case1

DECA:

INR D 		; D++

SUI 0AH		; A-=10

JNC DECA		; if (A>0), continue

ADI 0AH		; correct negative result

MOV E,A 		; E = 0000 UUUU (units)

MOV A,D 		; A = 0000 TTTT (tens)

RLC

RLC

RLC

RLC 		; A = TTTT 0000

ADD E 		; A = TTTT UUUU

CMA

STA 3000H

JMP START

CASE1:

CPI C8H		; (A<200)?

JNC CASE2 	; if no, case2

SUI 64H		; A-=100

JMP DECA

CASE2:

MVI A,00H 	; all leds on

OUT 30H

JMP START

END

; ~~~~~ex2.3~~~~~

; input: A3B3 A2B2 A1B1 A0B0

; output 0000 X3 X2 X1 X0

; X1=A1*B1, X0=X1+A0*B0,

;X3=A3XORB3, X2=X3+ A2XORB2

START:

IN 20H

MOV B,A

MVI D,03H 	; X1X0=11

ANI 0CH		; isolate A1B1

CPI 0CH		; (A1*B1=1)?

JZ CONT		; if yes, continue

MOV A,B

MVI D,01H 	; X1X0=01

ANI 03H		; isolate A0B0

CPI 03H		; (A0*B0=1)?

JZ CONT 		; if yes, continue

MVI D,00H 	; else X1X0=00

CONT:

MOV A,B

MVI E,0CH 	; X3X2=11

ANI C0H		; isolate A3B3

CPI 80H		; (A3B3=10)?

JZ FINISH		; if yes, finish

CPI 40H		; (A3B3=01)?

JZ FINISH		; if yes, finish

MOV A,B

MVI E,04H 	; X3X2=01

ANI 30H		; isolate A2B2

CPI 20H		; (A2B2=10)?

JZ FINISH 		; if yes, finish

CPI 10H		; (A2B2=01)?

JZ FINISH 		; if yes, finish

MVI E,00H 	; else X1X0=00

FINISH:

MOV A,D

ORA E

CMA

OUT 30H

JMP START

END

Απεικόνιση δυαδικού σε δεκάδες και μονάδες (4 MSB 4 LSB αντίστοιχα). (99,200)=>x-100  |  [200,+…) =>11111111 | Σελίδα 84 βιβλίο

START:

LDA 2000H

CPI C8H         ; < 200

JC FIX

MVI A,FFH

JMP SKIP

CONTINUE:

CALL MSD

MOV E,A

MOV A,D

RRC

RRC

RRC

RRC

ADD E

SKIP:

CMA

STA 3000H

JMP START

FIX:

CPI 64H         ; < 100

JC CONTINUE

SUI 64H         ; A - 100

JMP CONTINUE

MSD:

MVI D,00H

AG:

CPI 0AH         ; < 10

JC DONE

SUI 0AH         ; A - 10

INR D

JMP AG

DONE:

RET

; ~~~~~E23.2~~~~~ OPPOSITE DIRECTION

; 4LSBs= num

; 0 <= num <= 7: (1 num times)(0)

; example (num=5): 1010 0101 -> 1111 1000

; 8 <= num <= 15: 1111 1111

START:

IN 20H

ANI 0FH

CPI 00H

JNZ CONTINUE

MVI A,00H

JMP OUTPUT1

CONTINUE:

CPI 08H

JC SKIP

MVI A,FFH

JMP OUTPUT1

SKIP:

MOV C,A

MVI A,00H

LOOP2:

INR A

RLC

DCR C

JNZ LOOP2

RRC

OUTPUT1:

OUT 30H

JMP START

; ~~~~~ex3.5~~~~~

; input from 4MSBs only

; 8bit data => inserted in 2 steps

; 16 data => total of 32 steps

; every step => RST5.5

; na brethei mesos oros twn 16 data

; mallon lathos!!

LXI H,0000H	; HL initialization

MVI C,20H	; C= 32, counter

MVI A,0EH	; mask for RST 5.5

SIM

EI		; enable interrupt

WAIT:

MOV A,C

CPI 00H		; (counter == 0)?

JNZ WAIT		; if no, loop

DI		; disable interrupt

DAD H

DAD H

DAD H

DAD H

END

; address-> 002CH

RST 5.5:

PUSH PSW

MOV A,C

ANI 01H	; isolate counter's LSB

CPI 00H	; (LSB=0)? -> counter odd

JZ LSBS	; if yes, get LSBs

MSBS:

IN 20H	; A= input

ANI 0FH	; A= 0000MMMM

RLC

RLC

RLC

RLC 	; A= MMMM0000

MOV E,A 	; E= MMMM0000

JMP DONE

LSBS:

IN 20H		; A= input

ANI 0FH		; A= 0000LLLL

ORA E		; A= MMMMLLLL

MOV E,A		; E= MMMMLLLL

DONE:

MVI D,00H ; DE= 00000000 -MMMMLLLL

EI	; enable interrupts

POP PSW

RET

; ~~~~~ex3.2~~~~~

; print input in 7 seg display

; RST 6.5  -> keyboard input

; [0...K1] 	-> 1rst led

; (K1...K2] -> 2nd led

; (K2...K3] -> 3rd led

; else		-> 4rth led

MVI C,40H	; K1

MVI D,80H	; K2

MVI E,C0H	; K3

INR C		; for correct comparison

INR D		; (A=<K) => (A<K+1)

INR E

MVI A,10H	; empty other the 7-seg

STA 0B01H

STA 0B02H

STA 0B03H

STA 0B04H

STA 0B05H

MVI A,0DH	; mask for RST 6.5

SIM

EI		; enable interrupt

WAIT:

JMP WAIT

INTR_ROUTINE:

CALL KIND

STA 0B03H	; A= 0000MMMM

RLC

RLC

RLC

RLC		; A= MMMM0000

MOV B,A		; B= MMMM0000

CALL KIND

STA 0B02H	; A= 0000LLLL

ADD B		; A= MMMMLLLL

MOV B,A

CALL DISP_NUM

MOV A,B

MVI A,01H 	; A= 0000 0001

CMP C		; [0...K1]?

JC DONE 		; if yes, range1

MVI A,02H	; A= 0000 0010

CMP D		; (K1...K2]

JC DONE 		; if yes, range2

MVI A,04H	; A= 0000 0100

CMP E		; (K2...K3]

JC DONE		; if yes, range3

MVI A,08H	; else, range4

DONE:

CMA

OUT 30H

EI

JMP WAIT

DISP_NUM:

PUSH PSW

PUSH D

LXI D,0B00H

CALL STDM

CALL DCD

POP D

POP PSW

RET

END

; ~~~~~ex3.1~~~~~

; RST 6.5 -> on-off for 45sec

; me ananeosi

; time on 7seg display

MVI A,10H	; empty the 4 rightmost 7-seg

STA 0B00H

STA 0B01H

STA 0B02H

STA 0B03H

LXI B,0032H	; B= 50 -> 0.05sec

MVI A,0DH	; mask for RST 6.5

SIM

EI		; enable interrupts

WAIT:

JMP WAIT		; wait for interrupt

INTR_ROUTINE:

EI		; enable interrupts

MVI E,2DH	; E=45 for timer

NEW_SEC:

CALL UPDATE_TIMER

MVI D,0AH	; D=10 -> 0.05*10= 0.5s

MVI A,00H

OUT 30H		; turn LEDs on

LEDS_ON:

CALL DISP_TIMER

CALL DELB	; delay 0.05sec

DCR D		; D--

JNZ LEDS_ON	; if (D!=0), leds on

MVI D,0AH	; D=10 -> 0.05*10= 0.5s

MVI A,FFH

OUT 30H		; turn LEDs off

LEDS_OFF:

CALL DISP_TIMER

CALL DELB	; delay

DCR D		; D--

JNZ LEDS_OFF

DCR E		; E--

JNZ NEW_SEC	; if (E!=0), new sec

JMP WAIT		; end of interrupt routine

UPDATE_TIMER:

PUSH PSW

PUSH B

PUSH H

MVI B,FFH		; B=-1 -> tens

MOV A,E		; A= timer

LOOP1:

INR B

SUI 0AH

JNC LOOP1

ADI 0AH		; fix negative result/

STA 0B04H	; store units at 1rst 7-seg

MOV A,B

STA 0B05H	; store tens at 2nd 7-seg

POP H

POP B

POP PSW

RET

DISP_TIMER:

PUSH PSW

PUSH D

LXI D,0B00H

CALL STDM

CALL DCD

POP D

POP PSW

RET

END

Θέμα m16

; ~~~~~K22.5~~~~~

; input: PORTB -> XXFEDCBA

; output: PORTC -> 0000 00Y0

; Y = (A+B)*(C+D)*EF

; INT1 (falling edge) -> inverts output

.include "m16def.inc"

.DEF temp=r16

.DEF A=r17

.DEF B=r18

.DEF C=r19

.DEF D=r20

.DEF E=r21

.DEF F=r22

.DEF res=r23

.DEF inversion_flag=r24

.org 0x0

rjmp reset

.org 0x4

rjmp INT1_ISR

reset:

ldi temp, low(RAMEND)

out SPL, temp

ldi temp, high(RAMEND)

out SPH, temp

start:

clr temp

out DDRB, temp

ser temp

out DDRC, temp

ldi temp, (1<<ISC11)| (0<<ISC10)

sts MCUCR, temp

ldi temp, (1<<INT1)

out GICR, temp

sei

clr inversion_flag

loop:

in temp, PINB

mov A, temp

lsr temp

mov B, temp

lsr temp

mov C, temp

lsr temp

mov D, temp

lsr temp

mov E, temp

lsr temp

mov F, temp

mov res, E     	 ; Y=E

and res, F     	 ; Y=EF

mov temp, A     	; temp=A

or temp, B     	 ; temp=A+B

and res, temp  	 ; res= (A+B)*EF

mov temp, C    	 ; temp=C

or temp, D      	; temp=C+D

and res, temp  	 ; res= (A+B)*(C+D)*EF

cpi inversion_flag, 0x0

breq no_inversion

com res

no_inversion:

andi res, 0x01  	; res= 0000 000Y

lsl res        	 ; res= 0000 00Y0

out PORTC, res

rjmp loop

INT1_ISR:

com inversion_flag

reti

; ~~~~~E23.5~~~~~

; input: PORTD -> XXFEDCBA

; output: PORTB -> 0Y00 0000

; Y = A + BCD + EF

; INT0 (rising edge) -> Y000 0000

.include "m16def.inc"

.DEF temp=r16

.DEF A=r17

.DEF B=r18

.DEF C=r19

.DEF D=r20

.DEF E=r21

.DEF F=r22

.DEF res=r23

.DEF out7_flag=r24

.org 0x0

rjmp reset

.org 0x2

rjmp INT0_ISR

reset:

ldi temp, low(RAMEND)

out SPL, temp

ldi temp, high(RAMEND)

out SPH, temp

start:

clr temp

out DDRD, temp

ser temp

out DDRB, temp

ldi temp, (1<<ISC01)|(1<<ISC00)

sts MCUCR, temp

ldi temp, (1<<INT0)

out GICR, temp

sei

ser out6_flag

loop:

in temp, PIND

mov A, temp

lsr temp

mov B, temp

lsr temp

mov C, temp

lsr temp

mov D, temp

lsr temp

mov E, temp

lsr temp

mov F, temp

mov res, B	; Y=B

and res, C	; Y=BC

and res, D	; Y=BCD

mov temp, E 	; temp=E

and temp, F 	; temp=EF

or res, temp	; Y=BCD + EF

or res, A		; Y=BCD + EF + A

andi res, 0x01  	; res= 0000 000Y

lsr res 		; res= Y000 0000

cpi out6_flag, 0x0

breq out7

lsr		; res= 0Y00 0000

out7:

out PORTB, res

rjmp loop

INT0_ISR:

com out6_flag

reti

; ~~~~~K23.5~~~~~

; input: PORTB -> XXFEDCBA

; output: PORTC -> 0000 Y000

; Y = A + BCD + E + F

; INT1 (rising edge) -> inverts output

.include "m16def.inc"

.DEF temp=r16

.DEF A=r17

.DEF B=r18

.DEF C=r19

.DEF D=r20

.DEF E=r21

.DEF F=r22

.DEF res=r23

.DEF inversion_flag=r24

.org 0x0

rjmp reset

.org 0x4

rjmp INT1_ISR

reset:

ldi temp, low(RAMEND)

out SPL, temp

ldi temp, high(RAMEND)

out SPH, temp

start:

clr temp

out DDRB, temp

ser temp

out DDRC, temp

ldi temp, (1<<ISC11)|(1<<ISC10)

sts MCUCR, temp

ldi temp, (1<<INT1)

out GICR, temp

sei

clr inversion_flag

loop:

in temp, PINB

mov A, temp

lsr temp

mov B, temp

lsr temp

mov C, temp

lsr temp

mov D, temp

lsr temp

mov E, temp

lsr temp

mov F, temp

mov res, B	; Y=B

and res, C	; Y=BC

and res, D	; Y=BCD

or res, A		; Y=BCD + A

or res, E		; Y=BCD + A + E

or res, F		; Y=BCD + A + E + F

cpi inversion_flag, 0x0

breq no_inversion

com res

no_inversion:

andi res, 0x01  	; res= 0000 000Y

lsl res

lsl res

lsl res	   	 ; res= 0000 Y000

out PORTC, res

rjmp loop

INT1_ISR:

com inversion_flag

reti

; ~~~~~K23.6~~~~~

; input: PORTC

; PC0=X -> change direction

; PC1=F1, PC2=F0 -> move up/ down

; PC3=S1, PC4=S0 -> reached first floor/ ground

; output: PORTA

; 0x01 = move down signal, 0x02= move up signal

#define F_CPU 16000000UL

#include <avr/io.h>

#define X PC0

#define F1 PC1

#define F0 PC2

#define S1 PC3

#define S0 PC4

int main() {

DDRC = 0x00;  	// INPUT

DDRA = 0xFF;  	// OUTPUT

PORTA = 0x00;

while (1) {

if (PINC & (1 << S0)) {   	//

if ((PINC & (1 << X)) || (PINC & (1 << F1))) {

PORTA = 0x02;

while (!(PINC & (1 << S1))) {

PORTA = 0x00;

}

}

}

else if (PINC & (1 << S1)) {

if ((PINC & (1 << X)) || (PINC & (1 << F0))) {

PORTA = 0x01;

while (!(PINC & (1 << S0))) {

PORTA = 0x00;

}

}

}

}

return 0;

}

; ~~~~~K21.2a~~~~~

; input: PORTA -> XXX K0 K1 A0 A1 M

; M -> change direction

; A1, A0 -> reached first floor/ ground

; K1, K0 -> move up/ down

; output: PORTC

; 0x01 = move down signal

; 0x02= move up signal

.include "m16def.inc"

.DEF temp=r16

.DEF M=r17

.DEF A1=r18

.DEF A0=r19

.DEF K1=r20

.DEF K0=r21

.org 0x0

rjmp reset

reset:

ldi temp, low(RAMEND)

out SPL, temp

ldi temp, high(RAMEND)

out SPH, temp

start:

clr temp

out DDRA, temp

ser temp

out DDRC, temp

clr temp

out PORTC, temp

loop:

in temp, PINA

mov M, temp

ani M, 0x01

lsr temp

mov A1, temp

ani A1, 0x01

lsr temp

mov A0, temp

ani A0, 0x01

lsr temp

mov K1, temp

ani K1, 0x01

lsr temp

mov K0, temp

ani K0, 0X01

cpi A0, 0x01

breq isGround

cpi A1, 0x01

breq isFirst

rjmp loop

isGround:

mov temp, M

or temp, K1

cpi temp, 0x00

breq loop

mvi temp, 0x02

out PORTC, temp

moveUp:

mvi temp, 0x00

out PORTC, temp

in temp, PINA

andi 0x02		// isolate A1

cpi 0x02

brne moveUp

rjmp loop

isFirst:

mov temp, M

or temp, K2

cpi temp, 0x00

breq loop

mvi temp, 0x01

out PORTC, temp

moveDown:

mvi temp, 0x00

out PORTC, temp

in temp, PINA

andi 0x08		// isolate A0

cpi 0x08

brne moveDown

rjmp loop

Θέμα AVR C

; ~~~~~K22.6~~~~~

; box counter

; input: PORTB

; PB0=A -> sensor (A=0 => new box)

; PB1=E -> repeat

; output: PORTD

; PD0-6 -> 7 seg display

; PD7=K -> move

#define F_CPU 16000000UL

#include <avr/io.h>

#define A PB0

#define E PB1

#define PD7 7

const uint8_t seg_display[10] = {0x40, 0x79, 0x25, 0x30, 0x19, 0x12, 0x02, 0x78, 0x00, 0x10};

void display(int num) {

uint8_t current_port_state = PORTB;

uint8_t msb_preserved = current_port_state & 0x80;

PORTB = msb_preserved | (seg_display[num] & 0x7F);

}

int main() {

DDRB = 0x00;            // INPUT

DDRD = 0xFF;            // OUTPUT

int counter = 0;

display(counter);

PORTD |= (1 << PD7);    // K = 1

while(1) {

if (counter == 9) {

PORTD &= ~(1 << PD7);           // K = 0

while (!(PINB & (1 << E)));     // wait for E

PORTD |= (1 << PD7);            // K = 1

counter = 0;

}

if (!(PINB & (1 << A))) {

while (!(PINB & (1 << A));

counter++;

display(counter);

}

}

return 0;

}

Θέμα AVR C

; ~~~~~E23.6~~~~~

; input: PORTC

; PC0=F -> change direction

; PC1=SB, PC2=SA -> reached position B/A

; PC3=X -> move to position A

; output: PORTD

; 0x08=A^B, 0x01= B^A

#define F_CPU 16000000UL

#include <avr/io.h>

#define F PC0

#define SB PC1

#define SA PC2

#define X PC3

int main() {

DDRD = 0x00;      // INPUT

DDRC = 0xFF;      // OUTPUT

PORTD = 0x00;     // A^B=0, B^A=0

while (1) {

if (PIND & (1 << SA)) {            	// SA=1 (is at A)

PORTC = 0x00;            	// A^B=0

while (!(PIND & (1 << F)));  // wait for F

PORTC = 0x08;           	 // A^B=1

} else if (PIND & (1 << SB)) {	// SB=1 (is at B)

PORTC = 0x00;              	 // B^A=0

while (!(PIND & (1 << F)));   // wait for F

PORTC = 0x01;                	 // B^A=1

} else if (PIND & (1 << X)) {      // X=1

PORTC = 0x08;                   	// A^B=1

}

}

return 0;

}

; ~~~~~K21.2b~~~~~

; input: PORTA

; PA0=M -> change direction

; PA1=A1, PA2=A0 -> reached first floor/ ground

; PA3=K1, PA4=K0 -> move up/ down

; output: PORTC

; 0x01 = move down signal

; 0x02= move up signal

#define F_CPU 16000000UL

#include <avr/io.h>

#define M PA0

#define A1 PA1

#define A0 PA2

#define K1 PA3

#define K0 PA4

int main() {

DDRC = 0xFF;  // Port C as output

DDRA = 0x00;  // Port A as input

PORTC = 0x00;

while (1) {

if (PINA & (1 << A0)) {

if ((PINA & (1 << M)) || (PINA & (1 << K1))) {

PORTC = 0x02;

while( !(PINA & (1 << A1))) {

PORTC = 0x00;

}

}

}

else if (PINA & (1 << A1)) {

if ((PINA & (1 << M)) || (PINA & (1 << K0))) {

PORTC = 0x01;

while(!(PINA & (1 << A0))) {

PORTC = 0x00;

}

}

}

}

return 0;

}

MACROS

| Δώστε τη μακροεντολή INR16 ADDR που να αυξάνει κατά 1, έναν αριθμό Χ των 16 bit αποθηκευμένο σε 2 διαδοχικές θέσεις στη μνήμη ως εξής: ΧLOW = (ADDR), ΧHIGH = (ADDR+1). Το αποτέλεσμα να επιστρέφει στις ίδιες θέσεις. Η εκτέλεση της μακροεντολής δεν πρέπει να επηρεάζει τα περιεχόμενα των υπολοίπων καταχωρητών γενικού σκοπού. INR16 MACRO ADDR PUSH PSW PUSH H LXI H,ADDR ; HL = ADDR INR M ; HL = HL + 1 JNZ NO_OVERFLOW INX H ; HL = ADDR + 1 INR M ; HL = (ADDR + 1) + 1 NO_OVERFLOW: POP H POP PSW ENDM | Δώστε τη μακροεντολή FILL ADDR, K, η οποία γεμίζει ένα τμήμα μνήμης με αρχική διεύθυνση ADDR και μήκος K με τους αριθμούς Κ, Κ-1, ..1. Το μέγεθος του τμήματος μπορεί να είναι από 1 έως 256. Θεωρείστε επίσης ότι για Κ=0 το μέγεθος του τμήματος να είναι ίσο με 256 και οι αριθμοί που θα αποθηκευτούν να είναι 0, 255, 254, …1. FILL MACRO ADDR,K PUSH PSW PUSH H MOV A,K ; A = K LXI H,ADDR ; HL = ADDR LOOP1: MOV M,A ; Memory = A INX H ; HL = HL + 1 DCR A ; A = A - 1 JNZ LOOP1 ; If not 0, continue looping POP H POP PSW ENDM |
| --- | --- |
| Δώστε τη μακροεντολή RHLL Q, R που περιστρέφει τα περιεχόμενα του κρατουμένου CY, των καταχωρητών Q και R κατά μια θέση αριστερά. Οι καταχωρητές Q και R μπορεί να είναι ένας συνδυασμός εκ των B, C, D, E, H και L (φυσικά Q≠R). Η μακροεντολή συμπεριφέρεται στα CY, Q και R σαν να είναι ένας 17-bit καταχωρητής: CY(17ο bit): Q(16ο -9ο bit): R(8ο -1ο bit). Μπορείτε να κάνετε χρήση της στοίβας για την αποθήκευση και επαναφορά τιμής καταχωρητών. RHLL MACRO Q,R PUSH PSW MOV A,R ; A=R RAL ; CY(R)=MSB(R)¦LSB(R)=CY(R) MOV R,A ; R = A MOV A,Q ; A = Q RAL ; CY(Q)=MSB(Q)¦LSB(Q)=CY(Q) MOV Q,A ; Q = A POP PSW ENDM | Δώστε τη μακροεντολή MOVING n που μετακινεί το περιεχόμενο ενός εκ των καταχωρητών B, C, H, L στον καταχωρητή Α, για n = 1, 2, 3, 4 αντίστοιχα. Για άλλη τιμή του n να μην κάνει καμία λειτουργία. MOVING MACRO N PUSH D PUSH PSW MOV A,N MOV D,B CPI 01H ; (Ν == 1) JZ FINISH MOV D,C CPI 02H ; (Ν == 2) JZ FINISH MOV D,H CPI 03H ; (Ν == 3) JZ FINISH MOV D,L CPI 04H ; (Ν == 4) JZ FINISH MOV D,A ; (Ν != 1,2,3,4) FINISH: POP PSW MOV A,D POP D ENDM |
| Δώστε τη μακροεντολή SWAP Q,R που εναλλάσσει τα περιεχόμενα οποιονδήποτε δυο καταχωρητών γενικού σκοπού B, C, D, E, H και L, καθώς και θέσης μνήμης Μ (που δείχνει ο διπλός καταχωρητής H-L). Η εκτέλεση της μακροεντολής δεν πρέπει να επηρεάζει τα περιεχόμενα των υπολοίπων καταχωρητών που δεν μετέχουν στην εναλλαγή. Υποθέτουμε ότι αν μια από τις 2 παραμέτρους είναι θέση μνήμης Μ τότε ο άλλος καταχωρητής δεν μπορεί να είναι ένας από τους H, L αλλά ένας από τους B, C, D, E. SWAP MACRO Q,R PUSH PSW MOV A, Q MOV Q, R MOV R, A POP PSW ENDM | Δώστε σε assembly 8085 τη μακροεντολή INRD X, Y που αυξάνει κατά 1 το περιεχόμενο του διπλού καταχωρητή X-Y. Η μακροεντολή συμπεριφέρεται στους X,Y σαν να είναι ένας 16-bit καταχωρητής: X(16-9): Y(8-1). Οι καταχωρητές X και Y μπορούν να είναι ένας οποιοσδήποτε συνδυασμός εκ των A, B, C, D και E. Οι υπόλοιποι καταχωρητές δεν μας ενδιαφέρει αν αλλάξουν τιμή. Θέλουμε να ενημερώνεται η σημαία Z, ενώ οι υπόλοιπες δεν μας ενδιαφέρουν (π.χ. όταν X και Y είναι 0, τότε Z=1). INRD MACRO X,Y: PUSH H MOV H,X MOV L,Y INX H MOV Y,L MOV H,X MOV A,H ORA L POP H ENDM |
| Δώστε σε assembly 8085 τη μακροεντολή LD_HL Q,R που φορτώνει το περιεχόμενο της θέσης μνήμης που δείχνει ο διπλός καταχωρητής QR (το Q δείχνει το υψηλότερο 8bit τμήμα της διεύθυνσης και το R το χαμηλότερο) στον καταχωρητή L και το περιεχόμενο της επόμενης θέσης μνήμης στον καταχωρητή H. Οι καταχωρητές Q και R μπορούν να είναι ένας οποιοσδήποτε συνδυασμός εκ των B, C, D και E. LD_HL MACRO Q,R PUSH PSW MOV H,Q MOV L,R MOV A,M INX H MOV H,M MOV L,A POP PSW ENDM | Δώστε σε assembly 8085 τη μακροεντολή ST_HL R,Q που αποθηκεύει στη θέση μνήμης που δείχνει ο διπλός καταχωρητής RQ (το R δείχνει το υψηλότερο 8bit τμήμα της διεύθυνσης και το Q το χαμηλότερο) το περιεχόμενο του καταχωρητή L και στην επόμενη θέση μνήμης το περιεχόμενο του καταχωρητή H. Οι καταχωρητές R και Q μπορούν να είναι ένας οποιοσδήποτε συνδυασμός εκ των B, C, D και E. ST_HL MACRO R,Q PUSH PSW PUSH H MOV A,L MOV H,R MOV L,Q MOV M,A POP H PUSH H MOV A,H MOV H,R MOV L,Q INX H MOV M,A POP H POP PSW ENDM |
| Τη μακροεντολή SWAP Nible Q που εναλλάσσει το χαμηλότερης αξίας HEX ψηφίο με το υψηλότερης των καταχωρητών γενικού σκοπού B, C, D, E, H και L καθώς και της θέσης μνήμης που ‘δείχνει’ ο διπλός καταχωρητής H-L (δηλ. εναλλαγή των HEX ψηφίων της). Η εκτέλεση της μακροεντολής δεν πρέπει να επηρεάζει τα περιεχόμενα των υπολοίπων καταχωρητών γενικού σκοπού. SWAP Nible MACRO Q PUSH PSW MOV A,Q RLC RLC RLC RLC MOV Q,A MOV A,M RRC RRC RRC RRC MOV M,A POP PSW ENDM | Τη μακροεντολή FILL ADDR, L, K, η οποία γεμίζει ένα τμήμα μνήμης με μια σταθερά Κ. Το μέγεθος του τμήματος μπορεί να είναι από 1 έως 256. Η αρχική διεύθυνση ADDR, το μήκος (L) και η σταθερά K καθορίζονται από τις παραμέτρους της μακροεντολής. Θεωρείστε για (L)=0 το μέγεθος του τμήματος ίσο με 256. FILL MACRO ADDR, len, K PUSH PSW PUSH H LXI H,len ;ή MVI A,len MOV A,L ;? LXI H,ADDR COUNT: MVI M,K INR M DCR A JNZ COUNT POP H POP PSW ENDM |
| Μακροεντολή RHLL Q, R που περιστρέφει τα περιεχόμενα των καταχωρητών Q και R μία θέση αριστερά σα να είναι ενιαίος 16-bit καταχωρητής (Q(16ο-9ο bit): R(8ο-1ο bit)), χωρίς να επηρεάζονται οι υπόλοιποι καταχωρητές. Οι Q, R μπορεί να είναι οι A, B, C, D, E. ; Q, R = A, B, C, D, E RHLL MACRO Q,R PUSH H MOV H,Q MOV L,R DAD H ; HL<-HL+HL=2*HL PUSH PSW (Q6 Q5 ... Q1 Q0 R7 R6 ... R1 R0 0) MOV A,L ACI 00H ; L<-L+CY => LSB<-Q7 MOV L,A (Q6 Q5 ... Q1 Q0 R7 R6 ... R1 R0 Q7) POP PSW MOV Q,H MOV R,L POP H ENDM | Εκδοχή όπου οι Q, R μπορεί να είναι οι B, C, D, E, H, L. ; Q, R = B, C, D, E, H, L RHLL MACRO Q,R PUSH PSW MOV A,Q RLC ; CY<-Q7 MOV A,R RAL ; Q7 Q6 ... Q1 Q0 R6 R5 ... R1 R0 Q7 MOV R,A και CY<-R7 MOV A,Q RAL ; Q6 Q5 ... Q1 Q0 R7 R6 ... R1 R0 Q7 MOV Q,A και CY<-Q7 POP PSW ENDM |
| Δώστε τη μακροεντολή RHLL n, που περιστρέφει τα περιεχόμενα του κρατουμένου CY, των καταχωρητών H και L κατά n ψηφία αριστερά. Έτσι η μακροεντολή συμπεριφέρεται στα CY, H και L σαν να είναι ένας 17-bit καταχωρητής με το CY σαν το πιο σημαντικό ψηφίο. RHLL MACRO n PUSH PSW PUSH B MVI A,n CPI 00H JZ FINISH MVI B,n START: MOV A,L RAL MOV L,A MOV A,H RAL MOV H,A DCR B JNZ START FINISH: POP B POP PSW ENDM |  |

Ποιος είναι ο ρόλος της στοίβας σε έναν μικροεπεξεργαστή; Αναφέρετε δύο παραδείγματα χρήσης της.

Η στοίβα (stack) σε έναν μικροεπεξεργαστή, όπως ο 8085, χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων και διευθύνσεων.

Ο ρόλος της περιλαμβάνει διαχείριση υπορουτινών, αποθήκευση δεδομένων και διαχείριση διακοπών.

Η στοίβα λειτουργεί ως μια περιοχή μνήμης LIFO (Last In, First Out), όπου τα δεδομένα προστίθενται και ανακτώνται με τη χρήση των εντολών PUSH και POP.

Ποια είναι η διαφορά ρουτίνας και μακρεντολής; Σε ποιες περιπτώσεις θα προτιμούσατε την χρήση της κάθε μεθόδου;

- Μακροεντολή: Κατά τη δημιουργία του κώδικα, τοποθετείται στη θέση της όλο το σώμα της μακροεντολής. Προτιμάται για εξοικονόμηση χρόνου εκτέλεσης.

- Ρουτίνα: Κατά τη δημιουργία του κώδικα, μεταβαίνουμε σε ένα τμήμα έξω από το κυρίως πρόγραμμα, διακόπτεται η εκτέλεση του και ο μετρητής προγράμματος μεταβαίνει στην πρώτη εντολή της ρουτίνας. Προτιμάται για εξοικονόμηση μνήμης.

Για ποιο λόγο η μνήμη ram ενός μικροελεγκτή είναι χωρισμένη σε τμήματα με διαφορετική διευθυνσιοδότηση;

Η μνήμη RAM ενός μικροελεγκτή είναι συνήθως οργανωμένη σε διαφορετικά τμήματα με διαφορετική διευθυνσιοδότηση για να εξυπηρετεί διάφορους σκοπούς. Κάθε τμήμα μπορεί να χρησιμοποιείται για τη διαχείριση μεταβλητών, στοιβών και κώδικα προγράμματος, επιτρέποντας αποδοτική πρόσβαση από τον επεξεργαστή και προγραμματιζόμενη προστασία για ανάγνωση ή εγγραφή δεδομένων. Επιπλέον, η διάκριση σε τμήματα επιτρέπει την απενεργοποίηση μέρους της μνήμης για εξοικονόμηση ενέργειας σε χαμηλή κατανάλωση εφαρμογών.

- οργάνωση και αποδοτικότητα

- ταχύτερη πρόσβαση

- προστασία μνήμης

Εξηγήστε την διαφορά των καθυστερήσεων που προκαλούνται μέσω ρουτινών χρονοκαθυστέρησης και μέσω μετρητών-χρονιστών (πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, εφαρμογές)

Ρουτίνες χρονοκαθυστέρησης είναι προγράμματα που εκτελούν μία σειρά από εντολές, οι οποίες καταναλώνουν χρόνο εκτέλεσης για να προκαλέσουν καθυστέρηση. Χρησιμοποιούν την CPU.

Οι timers είναι εξειδικευμένα κυκλώματα που μπορούν να μετρήσουν χρονικά διαστήματα ανεξάρτητα από την κύρια εκτέλεση προγραμμάτων της CPU.

- Απλότητα: οι ρουτίνες είναι πιο απλές, αλλά απασχολούν την CPU

- Αποδοτικότητα: οι μετρητές είναι πιο αποδοτικοί αφού απελευθερώνουν την CPU αλλά απαιτούν πρόσθετο υλικό

- Ακρίβεια: οι μετρητές έχουν μεγαλύτερη ακρίβεια και αξιοπιστία

- Ευελιξία: οι timers έχουν περισσότερες δυνατότητες προγραμματισμού

Οι μεταβλητές και οι σταθερές ενός ρπογράμματος σε ένα μικροελεγκτή AVR σε ποιες μνήμες αποθηκεύονται και γιατί; Δώστε σε γλώσσα C (για AVR ενσωματωμένα συστήματα) από ένα παράδειγμα δήλωσης μίας συμβολοσειράς που δεσμεύει χώρο μνήμης στην SRAM, Flash και EEPROM;

- SRAM (Static RAM): Αυτή η μνήμη χρησιμοποιείται για τις μεταβλητές κατά την εκτέλεση του προγράμματος. Όλες οι μεταβλητές που μπορούν να αλλάξουν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης αποθηκεύονται στη SRAM. Αυτή η μνήμη είναι ταχύτερη, αλλά είναι πτητική, πράγμα που σημαίνει ότι χάνει τα δεδομένα της όταν το μικροελεγκτής απενεργοποιηθεί.

- Flash Memory: Αυτή η μνήμη είναι μη πτητική και χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του εκτελέσιμου κώδικα και των σταθερών δεδομένων. Οι σταθερές που δεν αλλάζουν κατά την εκτέλεση του προγράμματος αποθηκεύονται στη Flash Memory. Όταν ο μικροελεγκτής ενεργοποιηθεί, τα δεδομένα αυτά παραμένουν σταθερά.

- EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory): Αυτή η μνήμη είναι επίσης μη πτητική και χρησιμοποιείται για την αποθήκευση δεδομένων που πρέπει να παραμείνουν μετά από επανεκκίνηση του μικροελεγκτή. Είναι πιο αργή σε σχέση με τη SRAM και τη Flash, αλλά επιτρέπει τη διατήρηση των δεδομένων μεταξύ των κύκλων ενέργειας.

#include <avr/io.h>

#include <avr/pgmspace.h>

#include <avr/eeprom.h>

char sram_string[] = "Hello, SRAM!";

const char flash_string[] PROGMEM = "Hello, Flash!";

char eeprom_string[] EEMEM = "Hello, EEPROM!";

int main(void) {

// Ανάγνωση από τη Flash

char buffer[20];

strcpy_P(buffer, flash_string);

// Ανάγνωση από την EEPROM

char eeprom_buffer[20];

eeprom_read_block((void*)eeprom_buffer, (const void*)eeprom_string, sizeof(eeprom_string));

return 0;

}

- **SRAM**: Η μεταβλητή `sram_string` αποθηκεύεται στη SRAM και μπορεί να αλλάξει κατά την εκτέλεση του προγράμματος.

- **Flash**: Η σταθερά `flash_string` αποθηκεύεται στη Flash Memory και δεν αλλάζει κατά την εκτέλεση του προγράμματος. Η μακροεντολή `PROGMEM` χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι τα δεδομένα πρέπει να αποθηκευτούν στη Flash.

- **EEPROM**: Η συμβολοσειρά `eeprom_string` αποθηκεύεται στην EEPROM χρησιμοποιώντας τη μακροεντολή `EEMEM`.

Να αναφέρετε τα πλεονεκτήματα που παρέχουν οι διακοπές στα μΥ-Σ. Τι πρόβλημα μπορεί να προκύψει αν μια διακοπή προκαλείται από παλμό μεγάλης ή και μικρής διάρκειας και γιατί; Να προτείνετε λύσεις για αποφυγή των ενδεχόμενων προβλημάτων.

Οι διακοπές (interrupts) στα μικροϋπολογιστικά συστήματα παρέχουν διάφορα πλεονεκτήματα:

- Ανταπόκριση σε Πραγματικό Χρόνο: ανταποκρίνεται άμεσα σε εξωτερικά ή εσωτερικά γεγονότα, χωρίς την ανάγκη για συνεχή έλεγχο (polling).

- Αποδοτικότητα Επεξεργαστή: Ο επεξεργαστής μπορεί να εκτελεί άλλες διεργασίες και να διακόπτεται μόνο όταν υπάρχει κάτι σημαντικό να επεξεργαστεί, αυξάνοντας έτσι την αποδοτικότητα.

- Αύξηση Απόδoσης: Η χρήση διακοπών μπορεί να μειώσει τον χρόνο αδράνειας του επεξεργαστή και να βελτιώσει τη συνολική απόδοση του συστήματος.

- Ευκολία στον Προγραμματισμό: Οι διακοπές παρέχουν μια οργανωμένη μέθοδο για την αντιμετώπιση ασύγχρονων συμβάντων, καθιστώντας τον προγραμματισμό πιο εύκολο και διαχειρίσιμο.

Προβλήματα από Παλμό Μεγάλης ή Μικρής Διάρκειας

Αν μια διακοπή προκαλείται από παλμό μεγάλης ή μικρής διάρκειας, μπορεί να προκύψουν τα εξής προβλήματα:

- Παλμός Μεγάλης Διάρκειας: Μπορεί να προκαλέσει επαναλαμβανόμενες διακοπές, οδηγώντας σε ατέρμονη εκτέλεση της ρουτίνας εξυπηρέτησης διακοπής (ISR), παρακωλύοντας έτσι την εκτέλεση άλλων κρίσιμων εργασιών.

- Παλμός Μικρής Διάρκειας: Ενδέχεται να μην ανιχνευθεί από τον επεξεργαστή, με αποτέλεσμα να χάνονται σημαντικά γεγονότα ή δεδομένα.

Λύσεις για Αποφυγή των Ενδεχόμενων Προβλημάτων

- Debouncing: Χρησιμοποιείται κυρίως για μηχανικά κουμπιά ή διακόπτες, όπου οι πολλαπλές μεταβολές λόγω θορύβου καταπολεμούνται μέσω ενός μικρού χρονικού διαστήματος καθυστέρησης.

- Χρήση Χρονιστών (Timers): Οι χρονιστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργήσουν χρονικά παράθυρα κατά τα οποία οι διακοπές μπορούν να γίνονται αποδεκτές ή να απορρίπτονται.

- Σύστημα Προτεραιότητας Διακοπών: Ορισμένα συστήματα υιοθετούν μια αρχιτεκτονική προτεραιότητας, όπου οι διακοπές με υψηλότερη προτεραιότητα μπορούν να διακόπτουν άλλες χαμηλότερης προτεραιότητας διακοπές.

- Ενσωμάτωση Κυκλωμάτων Debouncing: Τα κυκλώματα debouncing μπορούν να προστεθούν στο υλικό για να εξασφαλιστεί ότι μόνο έγκυρες μεταβολές παλμών θα καταχωρούνται ως διακοπές.

- Χρήση Φίλτρων Παλμών (Pulse Filters):Τα φίλτρα παλμών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εξαλείψουν παλμούς με πολύ μικρή διάρκεια που θεωρούνται θόρυβος.

- Χρήση Καταχωρητών Μεταβλητών Ελέγχου:Ο προγραμματιστής μπορεί να προσθέσει λογική ελέγχου στο λογισμικό για να παρακολουθεί την κατάσταση της διακοπής και να αποφεύγει την επαναλαμβανόμενη εξυπηρέτηση διακοπών.

Με την υιοθέτηση αυτών των λύσεων, μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι οι διακοπές θα λειτουργούν με αξιοπιστία και χωρίς να προκαλούν προβλήματα στη λειτουργία του μικροϋπολογιστικού συστήματος.

Πως λειτουργούν οι εντολές σχετικού άλματος και κλήσης ρουτίνας; Εξηγήστε την χρησιμότητα τους.

Οι εντολές σχετικού άλματος χρησιμοποιούνται για να αλλάξουν τη ροή του προγράμματος μετακινώντας τον μετρητή προγράμματος (PC) προς μια νέα διεύθυνση που είναι σχετική προς την τρέχουσα διεύθυνση. Οι εντολές αυτές είναι πολύ χρήσιμες για τη διαχείριση βρόχων και διακλαδώσεων μέσα σε ένα πρόγραμμα.

Λειτουργία των Εντολών Σχετικού Άλματος

JMP offset: Η εντολή αυτή αλλάζει την ροή του προγράμματος κατά ένα συγκεκριμένο αριθμό θέσεων (offset) από την τρέχουσα θέση του PC. Το offset μπορεί να είναι θετικό (προς τα εμπρός) ή αρνητικό (προς τα πίσω).

Χρησιμότητα των Εντολών Σχετικού Άλματος

- Διαχείριση Βρόχων: Είναι ιδανικές για τον έλεγχο των βρόχων, επιτρέποντας τη συνεχή εκτέλεση ενός συνόλου εντολών μέχρι να ικανοποιηθεί μια συνθήκη.

- Αποφυγή Μακρών Διευθύνσεων: Οι εντολές σχετικού άλματος μειώνουν την ανάγκη για μακρές διευθύνσεις, κάνοντας τον κώδικα πιο ευανάγνωστο και αποδοτικό.

- Εύκολη Μετακίνηση Κώδικα: Οι σχετικές διευθύνσεις διευκολύνουν τη μετακίνηση του κώδικα μέσα στο πρόγραμμα, αφού οι διευθύνσεις δεν είναι απόλυτες.

Εντολές Κλήσης Ρουτίνας (Subroutine Call Instructions)

Οι εντολές κλήσης ρουτίνας χρησιμοποιούνται για να καλέσουν ένα υποπρόγραμμα ή ρουτίνα από το κύριο πρόγραμμα, εκτελώντας μια συγκεκριμένη λειτουργία και στη συνέχεια επιστρέφοντας στο σημείο από το οποίο κλήθηκε.

Λειτουργία των Εντολών Κλήσης Ρουτίνας

CALL address: Η εντολή αυτή μεταφέρει την εκτέλεση σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση, αποθηκεύοντας την τρέχουσα διεύθυνση επιστροφής στη στοίβα.Μετά την ολοκλήρωση της ρουτίνας, η εντολή RET (Return) χρησιμοποιείται για να επιστρέψει η εκτέλεση στο σημείο που διακόπηκε.

Χρησιμότητα των Εντολών Κλήσης Ρουτίνας

- Επαναχρησιμοποίηση Κώδικα: Επιτρέπουν την επαναχρησιμοποίηση κώδικα, μειώνοντας την επανάληψη και κάνοντας το πρόγραμμα πιο ευανάγνωστο και διαχειρίσιμο.

- Διαίρεση Λειτουργιών: Οι υπορουτίνες επιτρέπουν τη διαίρεση του προγράμματος σε μικρότερα, πιο διαχειρίσιμα τμήματα, διευκολύνοντας την ανάπτυξη και τον εντοπισμό σφαλμάτων.

- Διαχείριση Πολυπλοκότητας: Οι κλήσεις υπορουτινών βοηθούν στη διαχείριση της πολυπλοκότητας του προγράμματος, επιτρέποντας τον διαχωρισμό των λειτουργιών και τη σαφή οργάνωση του κώδικα.

ΚΑΝΟΝΙΚΗ 23

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ 23

ΚΑΝΟΝΙΚΗ 2021

ROM1:		2K x 8bit=2K bytes=211 bytes A0-A10

ROM2:		2K x 8bit=2K bytes=211 bytes A0-A10

ROM3:		4K x 8bit=4K bytes=212 bytes A0-A11

SRAM1:	2K x 8bit=2K bytes=211 bytes A0-A10

SRAM2:	2K x 8bit=2K bytes=211 bytes A0-A10

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ADDRESS | MEMORY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0000H | ROM1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 07FFH |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0800H | ROM2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0FFFH |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000H | ROM3 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1FFFH |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000H | SRAM1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27FFH |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800H | SRAM2 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2FFFH |  |

Παρατηρώντας καλά τον χάρτη μνήμης βλέπουμε ότι τα bit A15 και A14 δεν χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό κάποιας θέσης μνήμης αφού είναι 00 πάντα. Άρα θα χρησιμοποιηθούν ως επίτρεψη στις 2 υλοποιήσεις.

Ακόμα, θα χρησιμοποιήσουμε τα bit A13,A12,A11 για να επιλέξουμε το σωστό ολοκληρωμένο από τα διαθέσιμα της εκφώνησης.

ROM1:		A13A12A11=000

ROM2:		A13A12A11=001

ROM3:		A13A12A11=010 ή 011

SRAM1:	A13A12A11=100

SRAM2:	A13A12A11=101

Για τον αποκωδικοποιητή 3:8 (74LS138) θα θέσουμε σαν είσοδο τα bit Α13Α12Α11 και σαν επίτρεψη τα bit A15A14 (λειτουργεία μόνο αν Α15=Α14=0).

CE0=0 για Α13Α12Α11=000 αρα Y0=0

CE1=0 για Α13Α12Α11=001 αρα Y1=0

CE2=0 για Α13Α12Α11=010 ή 011 αρα Y2Y3=0

CE3=0 για Α13Α12Α11=100 αρα Y4=0

CE4=0 για Α13Α12Α11=101 αρα Y5=0